137壳体动力平衡自动检测系统 软件需求规格说明书

1. 项目概述

1.1 项目背景

目前客户工厂采用游标卡尺、千分尺、投影仪、三次元、三针、螺纹规、塞规等方式检测137壳体关键尺寸。现有方式存在人工影响大、数据记录与追溯不足、难以自动判定产品合格性等问题。项目目标是研发适用于壳体生产环境的自动尺寸量测与数据处理软件，配合自动上料、自动量测、自动下料、NG分拣和报告输出，实现检测结果实时显示、自动记录、查询追溯和质量判定。

1.2 软件范围

上位机小屏软件：显示传感器采集图像、检测结果、检测数据查询、报表、权限登录、班次输入、检测项配置、人工补录、抽检/复检/NG处理入口。

大屏展示软件：展示车间生产内容，可接入海康监控相机；会议确认大屏规划两个界面：项目/生产宏观情况界面、当前检测结果界面（与小屏结果类似，可考虑三维模型方式展示），具体视觉风格和最终指标口径待客户评审确认。

数据处理与管理：采集、解析、存储、查询、修改留痕、导出、报告生成、MES/ERP接口预留。

设备与外设接口：相机（含机器人引导相机）、线光谱、内窥镜、PLC、螺纹检测模块等数据接入；会议明确先定义统一接口并采用适配器方式接入，未接入真实硬件前可使用仿真/适配层；PLC具体协议、报文、IP、端口等仍需专项对齐。

1.3 产品与总体指标

| 项目 | 确认需求 | 确认状态/备注 |
| --- | --- | --- |
| 产品重量 | 约0.5kg | 已确认 |
| 外径范围 | 约Φ84mm - Φ100mm | 已确认 |
| 内径 | Φ82mm | 已确认 |
| 长度 | 约260mm | 已确认 |
| 检测尺寸数量 | 52项 | 已确认 |
| 检出率 | 100%；按技术协议验收表理解为600件良品/不良品均可输出尺寸结果 | 已确认 |
| 静态重复性尺寸数量 | 0.1mm：10项；0.05mm：10项；0.03mm：32项 | 已确认 |
| 过杀率/过检率 | ≤3%，即良品误判为不良品不超过3% | 已确认 |
| 漏检率 | 0%，不允许不良品误判为良品 | 已确认 |
| CT时间 | ≤3min/≤180s | 已确认； |
| 设备故障率 | ≤0.1% | 已确认 |
| 读码功能 | 支持读码，读码成功率100% | 已确认 |
| 输入数据类型 | 图片、点云；方案书还涉及文本数据 | 已确认 |
| 数据保存周期 | 图片、报表和数据会议口径为本地上位机保存90天 | 会议确认本地上位机保存；采用SQLite文件管理 |

2. 总体架构与模块

2.1 架构原则

会议确认软件部署优先采用工控机上的独立程序，不建议通过浏览器访问；数据部署在本地上位机，采用SQLite/本地文件管理。PLC/外设网络拓扑、现场IP与端口、采集端/上位机进程边界仍需专项确认。

2.2 软件模块划分

| 模块 | 确认需求 | 会议结论/剩余待确认 |
| --- | --- | --- |
| 登录与权限 | 有登录功能，具有权限管理，并有输入班次功能；方案书提到普通账号/高级账号，高级账号可设置操作权限。 | 角色确定为操作员、工程师、系统管理员；系统管理员负责账号新增/删除/重置密码；工程师可进入检测配置、数据管理、维护模式并具备全部操作权限；操作员仅可启动/停止/暂停/复位/回原点并查看结果，不可修改配置/数据或进入维护；密码策略按常规规则制定；登录需记录日志。班次时间、账号异常策略、日志保存周期仍待确认。 |
| 主监控/小屏 | 22寸小显示屏用于显示当前设备检测结果和查找数据；支持传感器图像和结果实时显示。 | 8个工位及顺序基本固定；生产画面采用外触发抓帧/刷新，不做实时视频，调试模式可实时；结果小数至少3位；状态显示OK/NG，未检出或未加工螺纹用黄色提示。 |
| 大屏展示 | 100寸大显示屏用于展示车间生产情况，可接入海康监控相机。 | 大屏规划两个界面：项目/生产宏观情况界面、当前检测结果界面；可考虑在三维模型上展示对应尺寸结果。视觉风格、最终展示指标、刷新频率和延迟要求待客户评审确认。 |
| 检测项配置 | 具有增加尺寸检测项配置功能，留出算法接口；支持算法配置和调参培训。 | 初始交付每点位固定对应算法/版本，预计只有一个版本；为后续算法迭代保留版本选择；算法参数一般不在该界面对客户开放修改。52项基准/公差、接口规范、保存/下发规则仍待确认。 |
| 检测结果与判定 | 输出检验及判定结果；按公差判定OK/NG；支持未检出尺寸人工输入。 | 实测值小数至少3位；状态至少OK/NG，未检出或未加工螺纹黄色提示；按当前SN刷新，新工件结果覆盖上一工件显示；不对每个检测项设置独立复检，疑似/问题结果通过数据管理的修改日志查看原值并录入新值。人工录入标记、产品级汇总判定口径仍待确认。 |
| 数据管理与报表 | 查询检测数据、修改并留痕、导出Excel、自动生成检测报告；图片、报表和数据本地保存2年（暂定）。 | 数据部署在本地上位机，采用SQLite；产品查询按SN号，SN为唯一标识；报表类型为日报、月报、年报；保存周期按90天会议口径执行。图片数量/格式/命名、归档/清理策略仍待确认。 |
| PLC与设备联动 | 支持设备PLC数据接入，控制系统包含状态监视、报警显示、远程操作控制信号输入、数据记录。 | 停止表示整机停止，后续从零/回原点重新开始；暂停表示临时停下，继续后沿当前流程续跑；软件主要发信号并记录/同步状态，PLC为设备动作主体。启动前置条件、复位/回原点等定义、报文、报警码仍需与PLC对齐。 |
| 维护与调参 | 设备算法配置和调参、数据库、软件维护属于培训范围；各检测模块涉及相机、光源、传感器控制。 | 维护模式主要给工程师/维护人员使用，操作员不可进入；是否停产、可调参数范围、参数保存方式、维护日志字段和保存周期仍待确认。 |
| 第三方螺纹检测显示 | 软件提供产品SN等参数，读取螺纹检测部分回传数据；会议确认不使用弹窗，在主界面下方增加两个小框显示螺纹检测输出；其他螺纹检测流程不用软件干预。 | SN参数字段、回传协议/数据格式、异常处理和入库字段仍待确认。 |

3. 功能需求

3.1 登录、权限与班次

系统应提供登录功能、权限管理能力和班次输入能力。

参考方案书中的普通账号/高级账号模型：普通账号无法开启高级设计功能，高级账号可配置程序并保存到数据库。

角色拆分已确认为操作员、工程师、系统管理员。系统管理员负责工程师/操作员账号新增、删除和重置密码；工程师可进入检测项配置、数据管理和维护模式并具备全部操作功能；操作员只能执行启动、停止、暂停、复位、回原点等基础控制并查看检测结果，不能修改配置/数据或进入维护模式。密码策略按常规规则制定，登录需记录日志；班次时间、账号异常策略、离线能力和日志保存周期仍待确认。

无权限入口是隐藏还是置灰、登录失败提示和账号异常策略仍待确认。

3.2 主监控、小屏与大屏

小屏应显示当前设备检测结果，支持查找检测数据，并实时显示传感器采集图像和检测结果。

小屏应支持生成含图片和数据的报表，报表与现有产品报表保持一致。

大屏应展示车间生产内容，并可接入海康监控相机；会议确认大屏规划两个界面：项目/生产宏观情况界面、当前检测结果界面。大屏后续预计主要调整视觉风格和展示内容，不改变核心运行逻辑。

8个工位及顺序基本固定；生产运行画面采用外触发抓帧/刷新，调试时可切换实时画面；检测状态至少包含OK/NG，未检出或未加工螺纹类情况用黄色提示。工位命名、布局细节、断连占位与帧率/分辨率仍待确认。

3.3 检测模块

| 检测模块 | 确认需求 |
| --- | --- |
| 端面检测模块 | 检测左右端面尺寸，并识别SN号；支持2个2000万相机数据采集和配套光源控制。 |
| 总长测量模块 | 用于测量壳体总长；支持1个2000万相机数据采集和配套光源控制。 |
| 端面和柱面检测模块 | 用于左右负端面和柱面上两孔处的检测；支持2个2000万和1个630万相机数据采集及配套光源控制。 |
| 同轴线光谱检测模块 | 用于线光谱传感器扫描柱面；支持4020型同轴线光谱点云采集和传感器控制，并根据点云特征计算孔特征。 |
| 内窥镜检测模块 | 用于内窥镜伸入检测内腔尺寸；支持100万像素内窥镜采集并计算内腔面尺寸。 |
| 螺纹检测模块 | 用于为上位机提供螺纹检测数据；软件可提供产品SN并读取螺纹检测模块测得数据，在主界面下方以两个小框显示螺纹检测输出。 |
| 上料/下料机器人 | 在3D视觉引导相机下完成产品上下料；引导相机接入数为2，引导机械手成功率100%。 |

3.4 已确认的专项事项

| 需求清单项 | 已确认内容 | 仍需确认 |
| --- | --- | --- |
| 螺纹检测系统 | 软件向螺纹检测部分提供SN等参数，读取螺纹检测回传数据；不采用弹窗，在主界面下方增加两个小框显示螺纹检测数据；螺纹设备自身检测流程和算法不由本软件干预。 | 参数字段、回传协议/数据格式、异常处理、入库字段 |
| 两类点云 | 机器人引导相机通过点云计算偏移量和抓取参数；同轴光谱扫描点云并计算孔径、孔深，当前需求为计算出值即可。 | 坐标系、精度指标、标定方法、下发格式 |
| A端面槽姿态引导 | 通过A端面槽相对角度引导器件摆放位置，确保每次拍摄图片位置一致；技术协议也提出可根据左端面槽特征进行柱面特征引导，引导成功率100%。 | 角度算法、PLC/机器人参数格式、验收判定 |
| OK/NG判定 | 算法识别值超出允许公差判定为NG，在公差范围内判定为OK。 | 多检测项汇总规则、人工输入参与判定规则 |
| 20张重复性 | 一个位置的图片连拍20张，计算重复性并用于判断是否OK。 | 重复性阈值与52项尺寸的对应关系、失败后的复检流程 |

3.5 检测结果、人工补录与复检

系统应展示52项检测尺寸的实测值和判定结果，支持输出检验报告。

未检出尺寸，即图纸中有些尺寸没有检测出来的，应支持手动输入结果。

系统应有抽检、复检和NG品处理功能。会议确认不对每个检测项设置独立复检；疑似或问题结果在数据管理的修改日志中处理，可查看原值并录入新值。抽检规则、NG品处理流程、人工输入是否影响产品最终判定仍待确认。

线性尺寸、角度、螺纹、形位公差的结果显示小数位至少3位；状态至少包含OK/NG；未检出或未加工螺纹类情况用黄色提示。单位、图标、未检测占位和产品级汇总判定口径仍待确认。

3.6 检测项配置与算法

系统应支持增加尺寸检测项配置，并留出算法接口。

每个点位原则上固定对应算法/默认算法版本；为后续算法迭代保留算法版本选择能力，初始交付预计只有一个版本；算法参数一般不在该界面对客户开放修改。52项算法清单、版本命名和接口规范仍待确认。

配置保存后是否立即生效、是否下发到采集端、下发失败如何处理、运行中是否允许修改、是否需要审批和二次确认，会议未形成最终结论，仍需专项确认。

乙方需提供核心边缘轮廓提取算法部分源代码，并提供鲁棒性Demo验证。

3.7 数据管理、报表与追溯

数据分析软件应建立检测数据库，具备存储和数据追溯功能，检测数据应自动记录、合并、上传、分析、查询和存档。

系统应可实时查看产品检测数据，自动生成检测报告，并支持数据导出为Excel。

数据管理系统应便于查找检测数据结果，并进行修改；修改应留痕并可追溯。

产品以SN为唯一标识，产品查询按SN号输入查询；时间、班次、工位、判定、操作员等扩展查询条件会议未确认，暂不作为已确认范围。

图片、报表和数据会议口径为本地上位机保存90天；需在说明书中提示硬盘定期清理。超过期限后的自动删除、归档、迁移、归档可查性仍待确认。

数据库部署在本地上位机，会议确认采用SQLite提高稳定性；表结构、字段、主键、索引、文件夹路径、图片数量、图片命名规则仍需专项评审。

3.8 PLC控制与报警

软件应支持设备PLC数据接入，并与控制系统配合完成工作状态实时显示、远程操作控制信号输入、报警显示、数据记录和数据处理。

启动、停止、暂停、复位、回原点、清除报警、急停等按钮可作为控制项。会议明确：停止表示整机停止，后续从零/回原点重新开始；暂停表示临时停下，继续后沿当前流程续跑；软件向PLC发信号并记录/同步状态，具体动作由PLC执行。启动前置条件、复位/回原点/清除报警/急停定义、权限、二次确认、成功/失败反馈和超时处理仍需与PLC确认。

PLC IP、端口、长短连接、报文格式、校验位、应答码、报警码、报警等级、报警展示方式、断线重连和日志保存周期会议未确认，需按后续PLC接口会统一确认。

3.9 生产统计

系统应展示车间生产情况；螺纹检测设备方案中也要求自动记录检测总数、良品数量和不良品数量。

总产量、OK数量、NG数量、良率可以作为生产统计基础指标。

总计等当前生产情况按班次刷新/累计。复检是否重复计数、人工修改如何统计、检测失败是否计入NG、刷新频率、良率小数位、告警阈值、重启后是否保留仍待确认。

4. 接口与数据

4.1 外设接入

| 外设/系统 | 软件需求状态 |
| --- | --- |
| 相机（含机器人引导相机） | 生产运行中画面由外触发刷新/抓帧，不要求实时视频；调试时可实时。具体型号、SDK、帧率、分辨率、断连处理仍待确认。 |
| 线光谱/同轴线光谱 | 需接入点云数据并计算孔特征；会议明确先定义统一接口并采用适配器方式接入，具体协议和数据格式仍待确认。 |
| 内窥镜/GT检测尺寸系统 | 需接入图像/测量数据并计算内腔尺寸；会议明确先定义统一接口并采用适配器方式接入，具体协议和数据格式仍待确认。 |
| 螺纹检测模块 | 软件提供SN并读取螺纹检测数据；不使用弹窗，在主界面下方两个小框显示并归档；其他检测流程不干预。 |
| PLC/机器人 | 需接入状态、控制和偏移/姿态参数；软件发信号并记录/同步状态，PLC执行设备动作；具体报文和动作联锁仍待确认。 |
| MES/ERP | 确认预留或可对接MES/ERP；具体接口范围、协议、字段、网络安全要求【待确认】 |

4.2 数据类型与格式

确认的数据类型包括图片、点云；还涉及文本数据。

方案书示例包含图像、点云和文本结构化数据；会议明确先定义统一接口和统一结果格式，未接硬件前通过仿真/适配层接入。最终文件格式、压缩方式、目录组织、命名规则和保存周期仍以专项接口设计为准。

5. 非功能与安全要求

界面应美观、运行流畅。大屏后续主要调整视觉风格和展示内容，不改变核心运行逻辑；具体响应时间、页面刷新频率、并发能力、连续运行验收边界仍待确认。

系统应支持远程技术支持能力；远程运维权限、网络方式、审计要求【待确认】。

乙方交付程序或代码不得含有后门、木马或恶意程序。

质保期内乙方需免费提供软件和算法缺陷修复。

操作安全、数据防误删、防篡改、通信加密、日志留痕等安全策略需落实；会议确认登录需要日志记录，数据修改需在修改日志中留痕，其他具体规则仍待确认。

数据库部署在本地上位机；上位机硬件配置（CPU、内存、硬盘、显卡）、备份策略和硬盘清理机制仍待确认。

6. 验收、交付、培训与售后

6.1 软件验收清单

| 序号 | 验收文档/交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出场测试报告（功能、精度、老化） | 必须，已确认 |
| 2 | 验收报告 | 必须，已确认 |
| 3 | Demo代码 | 必须，已确认 |
| 4 | 设备软件操作使用手册（含算法接入和调参） | 必须，已确认 |

6.2 关键验收指标

| 验收内容 | 检验方法/依据 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 检测尺寸数量52 | 查看报表输出尺寸项数 | 已确认 |
| 检出率100% | 检测600件良品、不良品，均可输出尺寸结果 | 已确认 |
| 静态重复性尺寸数量 | 查看0.1mm、0.05mm、0.03mm三类尺寸数量是否分别为10、10、32 | 已确认 |
| 过杀率≤3% | 检测600件，不良品不超过18件 | 已确认 |
| 漏检率0% | 检测600件，无漏检 | 已确认 |
| CT≤180s | 技术协议验收表按从上料机器人拍照到下料机器人抓取物料至OK/NG框计时；方案书另写不含上下料时间 | 已确认 |
| 读码功能/读码成功率100% | 检测600件，无读码失败 | 已确认 |
| 通讯 | 支持相机、线光谱、内窥镜、PLC、螺纹检测模块数据接入，并可对接MES | 已确认； |
| 机器人引导相机数量2 | 支持2路引导相机 | 已确认 |
| 引导机械手成功率100% | 机器人上下料600件，无失败 | 已确认 |
| 端面、总长、端面和柱面、线光谱、内窥镜、螺纹检测模块 | 按技术协议表8逐项验证支持情况 | 已确认 |
| 数据库 | 配有文件查找、修改数据库 | 已确认本地上位机部署，采用SQLite；表结构和字段仍待确认 |

6.3 培训与售后

正式试用前供应商提供完整、免费的技术培训；技术协议要求培训时间不少于一周，培训内容包括上位机软件操作（大屏和小屏）、设备算法配置和调参、数据库、软件维护方法。

质保期从设备在用户方验收合格之日起计算，质保期限为一年；一年质保期内设备质量问题由乙方免费维修，接到通知后24小时内到现场提供服务。

过保后响应、维修报价、升级费用等按技术协议执行。

7. 待确认清单

| 领域 | 会议结论及剩余待确认 |
| --- | --- |
| PLC控制 | 已确认：停止=整机停止，后续从零/回原点开始；暂停=临时停止，继续后沿当前流程续跑；软件发信号并记录/同步状态，PLC执行动作。待确认：启动前置条件、复位/回原点/清除报警/急停定义、按钮权限、二次确认、状态反馈、超时重试、报警码和报警等级、IP、端口、报文、校验、应答码。 |
| 工位与画面 | 已确认：8工位和顺序基本固定；生产运行采用外触发抓帧/刷新，调试可实时；状态至少OK/NG，未检出或未加工螺纹黄色提示；结果小数至少3位。待确认：工位命名、布局、分辨率/帧率/延迟、断连占位、无产品/检测失败显示方式。 |
| 登录与权限 | 已确认：角色为操作员、工程师、系统管理员；系统管理员负责账号管理和重置密码；工程师可进入检测配置、数据管理、维护模式并具备全部操作权限；操作员仅可基础控制和查看结果；密码策略按常规规则；登录需记录日志。待确认：班次时间、班次切换权限、无权限入口展示、登录失败提示、账号异常策略、日志保存周期。 |
| 检测项配置 | 已确认：每个点位原则上固定对应算法/默认版本，初始交付预计一个版本；为后续算法迭代保留版本选择；算法参数一般不在该界面对客户开放修改。待确认：52项基准/公差最终值、顺序、接口规范、启用开关语义、保存/下发时机、运行中修改规则、审批与留痕。 |
| 检测结果 | 已确认：实测值小数至少3位；状态至少OK/NG；未检出或未加工螺纹黄色提示；当前SN结果刷新，新工件覆盖上一工件显示；不对每个检测项设置独立复检，疑似/问题结果通过修改日志查看原值并录入新值。待确认：单位/图标、人工输入标记、产品级OK/NG汇总、重复性阈值与处理流程。 |
| 生产统计 | 已确认：当前生产情况按班次刷新/累计；统计报表类型为日报、月报、年报。待确认：复检/手动修改/检测失败如何计数、良率公式、刷新频率、清零条件、重启后是否保留。 |
| 数据管理 | 已确认：数据保存在本地上位机，采用SQLite；SN为唯一标识，产品查询按SN号；图片、报表和数据按90天会议口径保存；需提示定期清理硬盘。待确认：排序、Excel/报告模板、打开数据文件夹路径、图片张数/格式/命名、日志字段、日志权限、超过保存期后的自动删除/归档策略。 |
| 接口与部署 | 已确认：工控机上采用独立程序，不建议浏览器访问；先定义统一接口和统一结果格式，未接硬件前用仿真/适配层，SDK可到联调阶段再接入。待确认：上位机硬件配置、MES/ERP接口字段、外设协议、采集端/上位机进程边界、网络安全策略、现场IP和端口。 |
| 维护模式 | 已确认：维护模式主要给工程师/维护人员使用，操作员不可进入。待确认：是否暂停生产、手动控制范围、退出后是否自动恢复、参数保存方式、维护日志字段和保存周期。 |
| 验收口径 | 会议未新增结论。仍需确认：CT起止节点、验收样本量600件与方案书终验收200件的适用边界。 |